产品说明书

#### 12232F（带中文字库）

目     录

- 概述

(二)  外形尺寸

(三)  模块主要硬件构成说明

(四)  模块的外部接口

(五)  指令说明

(六)  读写操作时序

- 应用举例

- 附录

一、概述

12232F是一种内置8192个16*16点汉字库和128个16*8点ASCII字符集图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/ 列驱动器及128×32全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示7.5×2个(16×16点阵)汉字.与外部CPU接口采用并行或串行方式控制。

主要技术参数和性能:

1.电源:VDD:+3.0∽+5.5V。（电源低于4.0伏LED背光需另外供电）

2.显示内容:122(列)×32(行)点。

3.全屏幕点阵。

4.2M ROM(CGROM)总共提供8192个汉字(16×16点阵)。

5.16K ROM（HCGROM）总共提供128个字符（16×8点阵）。

6.2MHZ频率。

7.工作温度: 0℃ ∽ +60℃ ,存储温度: -20℃ ∽ +70℃

二、外形尺寸图

图  1

2. 外形尺寸图

表  1

| 项目 | 正常尺寸 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 模块体积 | 84×44×13 | mm |
| 视域 | 60.5×18.0 | mm |
| 行列点阵数 | 122×32 | DOTS |
| 点距离 | 0.36×0.41 | mm |
| 点大小 | 0.40×0.45 | mm |

三.模块主要硬件构成说明

控制器接口信号说明：

1、RS，R/W的配合选择决定控制界面的4种模式：

| RS | R/W | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| L | L | MPU写指令到指令暂存器（IR） |
| L | H | 读出忙标志（BF）及地址记数器（AC）的状态 |
| H | L | MPU写入数据到数据暂存器（DR） |
| H | H | MPU从数据暂存器（DR）中读出数据 |

2、E信号

| E状态 | 执行动作 | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高——>低 | I/O缓冲——>DR | 配合/W进行写数据或指令 |  |
| 高 | DR——>I/O缓冲 | 配合R进行读数据或指令 |  |
| 低/低——>高 | 无动作 |  |  |

● 忙标志:BF

BF标志提供内部工作情况.BF=1表示模块在进行内部操作,此时模块不接受外部指令和数据.BF=0时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据.

利用STATUS RD 指令,可以将BF读到DB7总线,从而检验模块之工作状态.

●  字型产生ROM（CGROM）

字型产生ROM（CGROM）提供8192个此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示（DISPLAY ON),DDRAM 的内容就显示在屏幕上，DFF=0为关显示（DISPLAY OFF)。

DFF 的状态是指令DISPLAY ON/OFF和RST信号控制的。

●   显示数据RAM（DDRAM）

模块内部显示数据RAM提供64×2个位元组的空间，最多可控制4行16字（64个字）的中文字型显示(本模块只用到其中的7.5*2个)，当写入显示数据RAM时，可分别显示CGROM与CGRAM的字型；此模块可显示三种字型，分别是瘦长的英数字型(16*8)、CGRAM字型及CGROM的中文字型，三种字型的选择，由在DDRAM中写入的编码选择，在00~0F的编码中将选择CGRAM的字定义字型，10~7F的编码中将选择

瘦长英数字的字型，至于A0以上的编码将自动的结合下一个位元组，组成两个位元组的编码形成中文字型的编码（A140~D75F）。

●  字型产生RAM(CGRAM)

字型产生RAM提供图象定义(造字)功能, 可以提供四组16×16点的自定义图象空间，使用者可以将内部字型没有提供的图象字型自行定义到CGRAM中，便可和CGROM中的定义一般的通过DDRAM显示在荧屏中。

●  地址计数器AC

地址计数器是用来贮存DDRAM/CGRAM之一的地址,它可由设定指令暂存器来改变，之后只要读取或是写入DDRAM/CGRAM的值时，地址计数器的值就会自动加一，当RS为“0”时而R/W为“1”时，地址计数器的值会被读取到DB6~DB0中。

- 游标/闪烁控制电路

此模块提供硬体游标及闪烁控制电路，由地址计数器的值来指定DDRAM中的游标或闪烁位置。

四、模块的外部接口

外部接口信号如下表2、3所示（并行接口）：

表  2

| 管脚号 | 管脚名称 | LEVER | 管脚功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | 0V | 电源地 |
| 2 | VCC | 3.0+5V | 电源正 |
| 3 | VEE | - | 对比度调整 |
| 4 | RS(CS） | H/L | RS=“H”,表示DB7~DB0为显示数据 RS=“L”,表示DB7~DB0为显示指令数据 |
| 5 | R/W(SID) | H/L | R/W=“H”,E=“H”,数据被读到DB7~DB0 R/W=“L”,E=“H→L”, DB7~DB0的数据被写到IR或DR |
| 6 | E(CLK) | H/L | 使能信号 |
| 7 | DB0 | H/L | 数据线 |
| 8 | DB1 | H/L | 数据线 |
| 9 | DB2 | H/L | 数据线 |
| 10 | DB3 | H/L | 数据线 |
| 11 | DB4 | H/L | 数据线 |
| 12 | DB5 | H/L | 数据线 |
| 13 | DB6 | H/L | 数据线 |
| 14 | DB7 | H/L | 数据线 |
| 15 | BL+ | VDD | 背光源电压+4.2V－+5V |
| 16 | BL- | Vss | 背光源公共端 |

串口接口管脚信号

表  3

| 管脚号 | 名称 | LEVER | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | 0V | 电源地 |
| 2 | VDD | +5V | 电源正(3.0V~5.5V) |
| 3 | VEE | - | 对比度调整 |
| 4 | CLK | H/L | 串行同步时钟：上升沿时读取SID数据 |
| 5 | SID | H/L | 串行数据输入端 |
| 6 | CS | H/L | 模组片选端，高电平有效 |
| 7 | BL+ | VDD | 背光源电压+4.2V－+5V |
| 8 | BL- | VSS | 背光源公共端 |

五、指令说明

模块控制芯片提供两套控制命令，基本指令和扩充指令如下：

指令表1：（RE=0：基本指令）

| 指 | 指 令 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令 | RS | R/W | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| 清除 显示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 将DDRAM填满"20H",并且设定DDRAM的地址计数器(AC)到"00H" |
| 地址 归位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 设定DDRAM的地址计数器(AC)到"00H",并且将游标移到开头原点位置;这个指令不改变DDRAM 的内容 |
| 显示状态开/关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B | D=1: 整体显示 ON C=1: 游标ON B=1:游标位置反白允许 |
| 进入点 设定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S | 指定在数据的读取与写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位 |
| 游标或显示移位控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | X | X | 设定游标的移动与显示的移位控制位;这个指令不改变DDRAM 的内容 |
| 功能 设定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | X | RE | X | X | DL=0/1：4/8位数据 RE=1: 扩充指令操作 RE=0: 基本指令操作 |
| 设定CGRAM 地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 设定CGRAM 地址 |
| 设定DDRAM 地址 | 0 | 0 | 1 | 0 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 设定DDRAM 地址（显示位址） 第一行：80H－87H 第二行：90H－97H |
| 读取忙标志和地址 | 0 | 1 | BF | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 读取忙标志(BF)可以确认内部动作是否完成,同时可以读出地址计数器(AC)的值 |
| 写数据到RAM | 1 | 0 | 数据 |  |  |  |  |  |  |  | 将数据D7~D0写入到内部的RAM (DDRAM/CGRAM/IRAM/GRAM) |
| 读出RAM的值 | 1 | 1 | 数据 |  |  |  |  |  |  |  | 从内部RAM读取数据D7~D0 (DDRAM/CGRAM/IRAM/GRAM) |

指令表2：（RE=1：扩充指令）

| 指 | 指 令 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令 | RS | R/W | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| 待命 模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 进入待命模式,执行其他指令都棵终止 待命模式 |
| 卷动地址开关开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SR | SR=1：允许输入垂直卷动地址 SR=0：允许输入IRAM和CGRAM地址 |
| 反白 选择 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R1 | R0 | 选择2行中的任一行作反白显示，并可决定反白与否。初始值R1R0＝00，第一次设定为反白显示，再次设定变回正常 |
| 睡眠 模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SL | X | X | SL=0：进入睡眠模式 SL=1：脱离睡眠模式 |
| 扩充 功能 设定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CL | X | RE | G | 0 | CL=0/1：4/8位数据 RE=1: 扩充指令操作 RE=0: 基本指令操作 G=1/0：绘图开关 |
| 设定绘图RAM 地址 | 0 | 0 | 1 | 0 AC6 | 0 AC5 | 0 AC4 | AC3 AC3 | AC2 AC2 | AC1 AC1 | AC0 AC0 | 设定绘图RAM 先设定垂直(列)地址AC6AC5…AC0 再设定水平(行)地址AC3AC2AC1AC0 将以上16位地址连续写入即可 |

备注;当IC1在接受指令前,微处理器必须先确认其内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时,BF需为零,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延长一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成。

六．时序图

并口读写时序图：

MPU写数据

MPU 读数据

串口读写时序：

七、软件初始化:

电源开启

| RS RW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 延迟时间超过40ms | …….在此指令前,不能检查BF标志 |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 X X X X |  |

延迟时间超过100us

| 0 0 0 0 1 1 X X X X | …….在此指令前,不能检查BF标志 |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 X X X X 延迟时间超过37us | …….在此指令前,不能检查BF标志 |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 x x | …… 在此指令前,不能检查BF标志 |
| 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 | ….. 设为基本指令 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | ….. 荧屏显示清除 |
| 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S | ….. 进入点设定 |

初始设定结束

八．应用举例：

12232F与单片机8031的一种接口如图5.所示

;This program is for 12232F

;	RS--------P3.3

;	R/W-------P3.1

;	E---------P3.0

;	DB0~7-----P1

DI		EQU	P3.3

RW	    EQU	P3.1

E		EQU	P3.0

ORG	0000H

AJMP	START

ORG	0003H

LCALL 	PAUSE

START:

MOV  IE,#81H 	       ;EXT. INT0 PERMIT

MOV  IP,#01H 	       ;INT0 IS FIRST INT. LEVEL

MOV  TCON,#00H	       ;TIMER/COUNTER CONTROLER INIT.

mov  SP, #67h

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL SETUP

LCALL DEF_CHAR

MOV  A,#80H

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

TEST11:

MOV  DPTR,#CGRAM1	;CGRAM TEST

LCALL WRITE_CGRAM

DJNZ R3,TEST11

MOV  A,#90H

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

TEST12:

MOV  DPTR,#CGRAM1

LCALL WRITE_CGRAM

DJNZ  R3,TEST12

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

MOV  A,#80H

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

TEST21:

MOV  DPTR,#CGRAM2

LCALL WRITE_CGRAM

DJNZ R3,TEST21

MOV  A,#90H

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

TEST22:

MOV  DPTR,#CGRAM2

LCALL WRITE_CGRAM

DJNZ  R3,TEST22

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

MOV  A,#80H

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

TEST31:

MOV  DPTR,#CGRAM3

LCALL WRITE_CGRAM

DJNZ R3,TEST31

MOV  A,#90H

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

TEST32:

MOV  DPTR,#CGRAM3

LCALL WRITE_CGRAM

DJNZ  R3,TEST32

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

MOV  A,#80H

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

TEST41:

MOV  DPTR,#CGRAM4

LCALL WRITE_CGRAM

DJNZ R3,TEST41

MOV  A,#90H

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

TEST42:

MOV  DPTR,#CGRAM4

LCALL WRITE_CGRAM

DJNZ  R3,TEST42

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

MOV  A#80H		;WORD TEST

LCALL WRITE_COM

MOV  DPTR,#CHINESE

LCALL WRITE_HZ

MOV  A,#90H

LCALL WRITE_COM

MOV DPTR,#TABLE1

LCALL WRITE_ASCII

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

MOV  A#80H

LCALL WRITE_COM

MOV  DPTR,#table1

LCALL WRITE_ascii

MOV  A,#90H

LCALL WRITE_COM

MOV DPTR,#chinese

LCALL WRITE_hz

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

AAA:	LJMP START

SETUP:

LCALL DELAY

LCALL DELAY

LCALL DELAY

MOV  A,#01H		;CLEAR DISPLAY

LCALL WRITE_COM

MOV  A,#00110000B	;FUNCTION SETTING

LCALL WRITE_COM

MOV  A,#00000010B	;DDRAM SET TO '00H'

LCALL WRITE_COM

MOV  A,#00000100B	;

LCALL WRITE_COM

MOV  A,#00001100B	;DISPLAY ON

LCALL WRITE_COM

MOV  A,#00000001B	;CLEARING SCREEN

LCALL WRITE_COM

MOV  A,#10000000B	;SET DDRAM ADDRESS

LCALL WRITE_COM

RET

WRITE_COM:				;WRIT///cv

;WRITE COMMANDS TO ST7920

LCALL DELAY1		;INSTEAD OF CHECKING BF STATE

CLR  RS

CLR  RS

CLR  RW

CLR  RW

MOV  P1,A

MOV  P1,A

SETB E

SETB E

NOP

NOP

CLR  E

CLR  E

;LCALL DELAY1

RET

WRITE_DAT:			;WRITE DISPLAY DATAS TO ST79220

LCALL DELAY1

SETB RS

SETB RS

CLR  RW

CLR  RW

MOV  P1,A

MOV  P1,A

SETB E

SETB E

NOP

NOP

CLR  E

CLR  E

RET

DELAY1:

MOV  R7,#010H

D11:	MOV  R6,#010H

DJNZ R6,$

DJNZ R7,D11

RET

DELAY:

MOV  R1,#00H

D2:	MOV  R2,#00H

DJNZ R2,$

DJNZ R1,D2

RET

DEF_CHAR:			;WRITE TO CGRAM

MOV  A,#01000000B	;SET CGRAM ADDRESS

LCALL WRITE_COM

MOV  R3,#8

DEF1:

MOV  A,#000H

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

MOV  A,#0FFH

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

DJNZ R3,DEF1

MOV  R3,#8

DEF2:

MOV  A,#0AAH

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

MOV  A,#0AAH

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

DJNZ R3,DEF2

MOV  R3,#8

DEF3:

MOV  A,#055H

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

MOV  A,#0AAH

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

DJNZ R3,DEF3

mov  R3,#8

DEF4:

MOV  A,#0FFH

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

LCALL WRITE_DAT

DJNZ R3,DEF4

RET

WRITE_ASCII:

MOV  R4,#16

DDDD:	CLR  A

MOVC A,@A+DPTR

LCALL WRITE_DAT

INC  DPTR

DJNZ R4,DDDD

RET

WRITE_HZ:		;WRITE 8 CHINESE TO LCD

MOV  R4,#8

DD:	CLR  A

MOVC A,@A+DPTR

INC  DPTR

LCALL WRITE_DAT

CLR  A

MOVC A,@A+DPTR

INC DPTR

LCALL WRITE_DAT

DJNZ R4,DD

RET

WRITE_CGRAM:		;CGRAM TESTING

CLR  A

MOVC A,@A+DPTR

LCALL WRITE_DAT

INC  DPTR

CLR  A

MOVC A,@A+DPTR

LCALL WRITE_DAT

RET

PAUSE:	SETB	P3.2		;PAUSE KEY PROCESS

SETB	P3.2

LCALL	DELAY1

MOV	C,P3.2

MOV	C,P3.2

JNC	PAUSE		;CHECK KEY WAS PRESSED

PAUSE1:	MOV	C,P3.2

MOV	C,P3.2

LCALL	DELAY1

JC	PAUSE1		;CHECK KEY OPEN AFTER PRESSED

PAUSE2:	SETB	P3.2

SETB	P3.2

LCALL	DELAY1

MOV	C,P3.2

MOV	C,P3.2

JNC	PAUSE2		;CHECK KEY WAS PRESSED AGAIN

RETI

TABLE1:

;“这里是16*8点阵的字符代码”

CGRAM1:	DB 000H,000H       ;这里是自造字符地址表

CGRAM2:	DB 000H,002H

CGRAM3:	DB 000H,004H

CGRAM4:	DB 000H,006H

CHINESE:

;“这里是16*16点阵的汉字代码表”

END

以下为串口写指令和数据的子程序：

WRITE_COM:

LCALL DELAY1		;INSTEAD OF CHECKING BF STATE

SETB  CS

PUSH  ACC

MOV  R0,#8

MOV  A,#11111000B

COMM1:

CLR  C

RLC  A

MOV  SID,C

CLR  CLK

SETB CLK

DJNZ R0,COMM1

POP  ACC

MOV  R5,A

ANL  A,#0F0H

MOV  R0,#8

COMM2:	CLR  C

RLC  A

MOV  SID,C

CLR  CLK

SETB CLK

DJNZ R0,COMM2

MOV  A,R5

SWAP A

ANL  A,#0F0H

MOV  R0,#8

COMM3:	CLR  C

RLC  A

MOV  SID,C

CLR  CLK

SETB CLK

DJNZ R0,COMM3

CLR  CS

RET

WRITE_DAT:

LCALL DELAY1

SETB CS

PUSH  ACC

MOV  R0,#8

MOV  A,#11111010B

DATA1:	CLR  C

RLC  A

MOV  SID,C

CLR  CLK

SETB CLK

DJNZ R0,DATA1

POP  ACC

MOV  R5,A

ANL  A,#0F0H

MOV  R0,#8

DATA2:	CLR  C

RLC  A

MOV  SID,C

CLR  CLK

SETB CLK

DJNZ R0,DATA2

MOV  A,R5

SWAP A

ANL  A,#0F0H

MOV  R0,#8

DATA3:	CLR  C

RLC  A

MOV  SID,C

CLR  CLK

SETB CLK

DJNZ R0,DATA3

CLR  CS

RET

八、附录部分

附录1：ASCII码表

附录2：汉字码址表